Atenção: Quando for conectar o Nodemcu no computador para upload de códigos não se esqueça de remover a bateria e desconecte o TP4056 da fonte de 5v. Isso é necessário pois o Nodemcu será alimentado pela tensão proveniente da porta usb do computador.

Atenção: Todos os fios que são conectados do lado do HX711 devem ser soldados para evitar mau contato.

Siga atentamente o esquema intuitivo fornecido acima.

1) Alimente o HX711:

-> Conecte o pino GND do HX711 ao GND do Nodemcu, não é necessário soldar o jumper no lado do Nodemcu, mas é estritamente necessário soldar o jumper no pino do HX711.

-> Conecte o pino VCC do HX711 ao 3V do Nodemcu, não é necessário soldar o jumper no lado do Nodemcu, mas é estritamente necessário soldar o jumper no pino do HX711.

2) Troque dados entre o HX711 e o Nodemcu

-> Conecte o pino SCK do HX711 ao D0 do Nodemcu, não é necessário soldar o jumper no lado do Nodemcu, mas é estritamente necessário soldar o jumper no pino do HX711.

-> Conecte o pino DT do HX711 ao D1 do Nodemcu, não é necessário soldar o jumper no lado do Nodemcu, mas é estritamente necessário soldar o jumper no pino do HX711.

3) Conecte a Bateria ao TP4056

-> Utilizando do suporte, conecte o fio vermelho do suporte da bateria ao pino B+ do TP4056.

-> Utilizando do suporte, conecte o fio preto do suporte da bateria ao pino B- do TP4056.

4) Conecte o Bateria ao Nodemcu

-> Conecte o pino B+ do TP4056 ao pino VIN do Nodemcu.

-> Conecte o pino B- do TP4056 ao pino GND do Nodemcu.

5) Conecte as células de carga ao HX711

-> Conecte cada fio vermelho de cada célula de carga aos pinos E+, E-,A- e A+ do HX711, é estritamente necessário soldar o jumper no pino do HX711.

-> Faça as conexões dos fios brancos e pretos de acordo com o circuito intuitivo fornecido.

Resultado Final